山东省戴庄医院护理床采购项目议价文件

山东省戴庄医院护理床采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院护理床采购项目

2、项目编号：ZB-YJCG-2024-035

3、包组划分：1个包

4、项目概况：采购护理床55套，具体要求详见第四部分。

5、预算金额：93000元

6、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，能独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，能够满足本项目要求，具备提供货物能力。

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：

（1）营业执照。

（2）合法合规生产本项目所需产品的必需资质。第一类医疗器械具备医疗器械生产备案凭证（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备医疗器械生产许可证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（3）合法合规经营本项目所需产品的必需资质。医疗器械注册人、备案人在住所或者生产地址外销售其注册、备案的医疗器械，第二类医疗器械（除《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》产品外）具备医疗器械经营备案凭证，第三类医疗器械具备医疗器械经营许可证。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（4）证明产品安全、有效的文件。第一类医疗器械具备有效的备案证明（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备有效的注册证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（5）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

代理商应具备：

（1）营业执照。

（2）合法合规经营本项目所需产品的必需资质。第二类医疗器械（除《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》产品外）具备医疗器械经营备案凭证，第三类医疗器械具备医疗器械经营许可证。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（3）证明产品安全、有效的文件。第一类医疗器械具备有效的备案证明（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备有效的注册证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供原件或加盖公章的复印件，如存在代理商，则由代理商提供原件或加盖代理商公章的生产商资质复印件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录。

三、付款方式

到货安装完毕经验收合格提供发票和随货同行单，试用三个月后无质量问题等违约责任一次性无息付清（付款时中标人应开具同等金额的正规发票）。具体付款方式以合同签订为准。

四、技术标准及要求

（一）护理床数量及尺寸要求

| 序号 | 名称 | 规格（米） | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理床（大，含配套床垫） | 2.0×1.3 | 47 |
| 2 | 护理床（小，含配套床垫） | 2.0×1.0 | 7 |
| 3 | 护理床（小，可移动，含配套床垫） | 2.0×1.0 | 1 |

（二）护理床（大）参数要求

1、规格：长宽高约为2.0×1.3×0.5米，整体无明显变形、脱漆和尖锐毛刺。

2、床头、床尾板：床头床尾板为复合床头，床头板以ABS工程塑料与不锈钢管相结合为主，外观整体性强、易清洁、硬度高、颜色柔和且以弧线为主避免磕碰，床四角具有软性防撞角，床尾带有病历卡。配有锁紧装置，可快速拆卸，亦可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。

3、床体：床腿框架宜采用性能不低于40×80mm且壁厚≥1.5mm优质冷轧钢管，床面宜采用性能不低于20×40mm且壁厚≥ 1.2mm 的优质承重方管焊接，背面十字型加固方管，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计。

4、床垫：尺寸与床体配套，软硬度适中宜采用舒适度不低于4cm椰棕棕片和4cm高密度棉复合床垫。产品环保，无刺激性气味。

（三）护理床（小）参数要求

1、规格：长宽高约为2.0×1.0×0.5米，整体无明显变形、脱漆和尖锐毛刺。

2、床头、床尾板：床头床尾板为复合床头，床头板以ABS工程塑料与不锈钢管相结合为主，外观整体性强、易清洁、硬度高、颜色柔和且以弧线为主避免磕碰，床四角具有软性防撞角，床尾带有病历卡。配有锁紧装置，可快速拆卸，亦可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。

3、床体：床腿框架宜采用性能不低于40×80mm且壁厚≥1.5mm优质冷轧钢管，床面宜采用性能不低于20×40mm且壁厚≥ 1.2mm 的优质承重方管焊接，背面十字型加固方管，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计。

4、护栏：5档不锈钢加高防夹手护栏，坚固耐用。

5、床垫：尺寸与床体配套，软硬度适中宜采用舒适度不低于4cm椰棕棕片和4cm高密度棉复合床垫。产品环保，无刺激性气味。

（四）护理床（小，可移动）参数要求

1、规格：长宽高约为2.0×1.0×0.5米，整体无明显变形、脱漆和尖锐毛刺。

2、床头、床尾板：床头板以ABS工程塑料与不锈钢管相结合为主，外观整体性强、易清洁、硬度高、颜色柔和且以弧线为主避免磕碰，床四角具有软性防撞角，床尾带有病历卡。配有锁紧装置，可快速拆卸，亦可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。

3、床体：床腿框架宜采用性能不低于40×80mm且壁厚≥1.5mm优质冷轧钢管，床面宜采用性能不低于20×40mm且壁厚≥ 1.2mm 的优质承重方管焊接，背面十字型加固方管，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计。

4、护栏：5档不锈钢加高防夹手护栏，坚固耐用。

5、轮子：采用ABS塑料材质的5寸万向静音轮，并有锁紧设置。

6、床垫：尺寸与床体配套，软硬度适中宜采用舒适度不低于4cm椰棕棕片和4cm高密度棉复合床垫。产品环保，无刺激性气味。

（五） 如有必要，中选后需现场查看产品质量，若达不到议价文件要求，由采购小组重新选定成交供应商。

（六）供货期限：自接到中选通知后，7日内完成供货、安装及调试。

四、报价

（1）本次议价最少进行二轮报价，经采购小组讨论也可再组织报价，前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据，且只允许提供一个方案。

（2）报价币种为人民币。

（3）报价包含为完成本项目在内的设备费、安装费、运输费、人工费等所有费用（含税金）。

（4）如果报价文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

五、议价时间及方式

1、议价时间：2024年10月9日上午9：00。

2、议价地点：山东省戴庄医院办公楼4层3号会议室。

3、携带材料：本项目采取现场议价，议价时请携带纸质版的以下资料，一并装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）法定代表人证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（2）报价一览表；

（3）公告及议价文件要求提供的供应商资质材料；

（4）产品参数及产品介绍彩页；

（5）U盘提供护理床电子高清彩色图片和护理床各个角度高清展示视频；

（6）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

山东省戴庄医院

2024年9月30日

附件：《报价一览表》

附件：

报价一览表

供应商：                 （公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号（米） | 生产厂家（全称） | 数量（套） | 单价 | 小计 |
| 护理床（大，含配套床垫） | 2.0×1.3 |  | 47 |  |  |
| 护理床（小，含配套床垫） | 2.0×1.0 |  | 7 |  |  |
| 护理床（小，可移动，含配套床垫） | 2.0×1.0 |  | 1 |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |
| 优惠条件及 售后服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

特别说明：

供货地点：采购人指定地点

年   月   日