山东省戴庄医院护理床采购项目（二次）议价采购文件

山东省戴庄医院护理床采购项目（二次）经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院护理床采购项目（二次）

2、项目编号：ZB-YJCG-2024-035

3、包组划分：1个包

4、项目概况：采购护理床55套，具体要求详见第四部分。

5、预算金额：93000元

6、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，能独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，能够满足本项目要求，具备提供货物能力。

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：

（1）营业执照。

（2）第一类医疗器械具备医疗器械生产备案凭证（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备医疗器械生产许可证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（3）医疗器械注册人、备案人在住所或者生产地址外销售其注册、备案的医疗器械，第二类医疗器械（除《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》产品外）具备医疗器械经营备案凭证，第三类医疗器械具备医疗器械经营许可证。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（4）第一类医疗器械具备有效的备案证明（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备有效的注册证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（5）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

代理商应具备：

（1）营业执照。

（2）第二类医疗器械（除《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》产品外）具备医疗器械经营备案凭证，第三类医疗器械具备医疗器械经营许可证。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（3）第一类医疗器械具备有效的备案证明（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备有效的注册证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供原件或加盖公章的复印件，如存在代理商，则由代理商提供原件或加盖代理商公章的生产商资质复印件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录，提供 “信用中国”“信用山东”及 “中国政府采购网”查询等相关证明材料。

三、付款方式

到货安装完毕经验收合格提供发票和随货同行单，试用三个月后无质量问题等违约责任一次性无息付清（付款时中标人应开具同等金额的正规发票）。具体付款方式以合同签订为准。

四、技术标准及要求

全部护理床在病房内使用，无需配备体位调节装置。

（一）护理床数量及尺寸要求

| 序号 | 名称 | 规格（米） | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理床（大，含配套床垫） | 2.0×1.3 | 47 |
| 2 | 护理床（小，含配套床垫） | 2.0×1.0 | 7 |
| 3 | 护理床（小，可移动，含配套床垫） | 2.0×1.0 | 1 |

（二）护理床（大）参数要求

1、规格：长宽高约为2.0×1.3×0.5米，整体无明显变形、脱漆和尖锐毛刺。

2、床头、床尾板：床头床尾板为复合床头，床头板以ABS工程塑料与不锈钢管相结合为主，外观整体性强、易清洁、硬度高、颜色柔和且以弧线为主避免磕碰，床四角具有软性防撞角，床尾带有病历卡。配有锁紧装置，可快速拆卸，亦可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。

3、床体：床腿框架宜采用性能不低于40×80mm且壁厚≥1.5mm优质冷轧钢管，床面宜采用性能不低于20×40mm且壁厚≥ 1.2mm 的优质承重方管焊接，背面十字型加固方管，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计。

4、床垫：尺寸与床体配套，软硬度适中宜采用舒适度不低于4cm椰棕棕片和4cm高密度棉复合床垫，提供床垫内里照片。产品环保，无刺激性气味。

（三）护理床（小）参数要求

1、规格：长宽高约为2.0×1.0×0.5米，整体无明显变形、脱漆和尖锐毛刺。

2、床头、床尾板：床头床尾板为复合床头，床头板以ABS工程塑料与不锈钢管相结合为主，外观整体性强、易清洁、硬度高、颜色柔和且以弧线为主避免磕碰，床四角具有软性防撞角，床尾带有病历卡。配有锁紧装置，可快速拆卸，亦可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。

3、床体：床腿框架宜采用性能不低于40×80mm且壁厚≥1.5mm优质冷轧钢管，床面宜采用性能不低于20×40mm且壁厚≥ 1.2mm 的优质承重方管焊接，背面十字型加固方管，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计。

4、护栏：5档不锈钢加高防夹手护栏，坚固耐用。

5、床垫：尺寸与床体配套，软硬度适中宜采用舒适度不低于4cm椰棕棕片和4cm高密度棉复合床垫，提供床垫内里照片。产品环保，无刺激性气味。

（四）护理床（小，可移动）参数要求

1、规格：长宽高约为2.0×1.0×0.5米，整体无明显变形、脱漆和尖锐毛刺。

2、床头、床尾板：床头板以ABS工程塑料与不锈钢管相结合为主，外观整体性强、易清洁、硬度高、颜色柔和且以弧线为主避免磕碰，床四角具有软性防撞角，床尾带有病历卡。配有锁紧装置，可快速拆卸，亦可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。

3、床体：床腿框架宜采用性能不低于40×80mm且壁厚≥1.5mm优质冷轧钢管，床面宜采用性能不低于20×40mm且壁厚≥ 1.2mm 的优质承重方管焊接，背面十字型加固方管，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计。

4、护栏：5档不锈钢加高防夹手护栏，坚固耐用。

5、轮子：采用ABS塑料材质的5寸万向静音轮，并有锁紧设置。

6、床垫：尺寸与床体配套，软硬度适中宜采用舒适度不低于4cm椰棕棕片和4cm高密度棉复合床垫，提供床垫内里照片。产品环保，无刺激性气味。

（五） 如有必要，中选后需现场查看产品质量，若达不到议价文件要求，由采购小组重新选定成交供应商。

（六）供货期限：自接到中选通知后，7日内完成供货、安装及调试。

四、报价

（1）本次议价最少进行二轮报价，经采购小组讨论也可再组织报价，前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据，且只允许提供一个方案。

（2）报价币种为人民币。

（3）报价包含为完成本项目在内的设备费、安装费、运输费、人工费等所有费用（含税金）。

（4）如果报价文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

（5）本项目综合考虑产品质量、报价、质保期、售后服务等内容，择优选定成交供应商。

五、报名时间及方式

1、报名时间：2024年10月10日-2024年10月12日

2、报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至dzyyzbb@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）公告及议价文件要求提供的供应商资质材料；

（2）提供本项目所投护理床及床垫电子高清彩色图片和护理床上下左右前后各个角度高清展示视频(图片及视频以“产品名称+规格型号”命名)；

（3）本项目所投产品参数及产品介绍彩页；

（4）供应商认为需要提供的其他材料。

五、议价时间及方式

1、议价时间：2024年10月14日上午9：00。

2、议价地点：山东省戴庄医院办公楼4层3号会议室。

3、携带材料：本项目采取现场议价，议价时请携带纸质版的以下资料，一并装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）法定代表人证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（2）报价一览表；

（3）公告及议价文件要求提供的供应商资质材料；

（4）本项目所投产品参数及产品介绍彩页；

（5）提供本项目所投护理床及床垫电子高清彩色图片和护理床上下左右前后各个角度高清展示视频(图片及视频以“产品名称+规格型号”命名)；

（6）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。议价时材料提供不全的，视为无效参与。

山东省戴庄医院

2024年10月10日

附件：《报价一览表》

附件：

报价一览表

供应商：                 （公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号（米） | 生产厂家（全称） | 数量（套） | 单价 | 小计 |
| 护理床（大，含配套床垫） | 2.0×1.3 |  | 47 |  |  |
| 护理床（小，含配套床垫） | 2.0×1.0 |  | 7 |  |  |
| 护理床（小，可移动，含配套床垫） | 2.0×1.0 |  | 1 |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |
| 优惠条件及 售后服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

特别说明：

供货地点：采购人指定地点

年   月   日